| 法規：建築技術規則建築設計施工編 (民國 93 年 03 月 10 日 修正) |  |
| --- | --- |
| 第 60 條 | 停車空間及其應留設供汽車進出用之車道，規定如左： 一、每輛停車位為寬二‧五公尺，長六公尺；大型客車每輛停車位為寬四 公尺，長十二公尺。但設置於室內之停車位，其二分之一車位數，每 輛停車位寬度及長度各寬減二十五公分。 二、機械停車設備每輛為寬二‧二公尺，長五‧五公尺及淨高一‧八公尺 。 三、基地面積在一、五○○平方公尺以上者，其設於地面層以外樓層之停 車空間應設汽車車道 (坡道) 。其供雙向通行且車道服務車位數未達 五十輛者，得為單車道寬度；五十輛以上者，自第五十輛車位至汽車 進出口及汽車進出口至道路間之通路寬度，應為雙車道寬度。 四、實施容積管制地區，每輛停車空間 (不含機械式停車空間) 換算容積 之樓地板面積，最大不得超過四十平方公尺。 前項機械停車設備之規範，由內政部另定之。 |
| 第 142 條 | (特別規定) 建築物有左列情形之一，經當地主管建築機關審查或勘查屬實者，依左列 規定附建建築物防空避難設備： 一 建築基地如確因地質地形無法附建地下或半地下式避難設備者，得建 築地面式避難設備。 二 應按建築面積全部附建之建築物，因建築設備或結構上之原因，如昇 降機機道之緩衝基坑、機械室、電氣室、機器之基礎，蓄水池、化糞 池等固定設備等必須設在地面以下部份，其所佔面積准免補足；並不 得超過附建避難設備面積四分之一。 三 因重機械設備或其他特殊情形附建地下室或半地下室確實有困難者， 得建築地面式避難設備。 四 同時申請建照之建築物，其應附建之防空避難設備得集中附建。但建 築物居室任一點至避難設備進出口之步行距離不得超過三○○公尺。 五 進出口樓梯及盥洗室、機械停車設備所占面積不視為固定設備面積。 六 供防空避難設備使用之樓層地板面積達到二○○平方公尺者，以兼作 停車空間為限；未達二○○平方公尺者，得兼作他種用途使用，其使 用限制由直轄市、縣 (市) 政府定之。 |